石行审环批〔2018〕82号
石家庄市行政审批局
关于河北一然生物科技有限公司生物发酵剂项目环境影响报告表的批复

河北一然生物科技有限公司：

你单位所报《河北一然生物科技有限公司生物发酵剂项目环境影响报告表》及有关资料已收悉。结合环境影响报告表结论及专家评审会意见、环境影响报告表技术评估报告结论，经研究，同意该项目按照环境影响报告表中所列内容进行建设，现批复如下：
该项目位于石家庄市正定县正定高新技术产业开发区（北区）邦秀路，厂区东侧、南侧均为农田，西侧隔赵普大街为新泰特种油有限公司，北侧隔邦秀路为正定县恒通混凝土有限公司。项目总投资1000万元，其中环保投资126万元，占总投资的12.6%。项目建成后年产直投式乳酸菌发酵剂100吨。
二、该项目环境影响报告表及批复意见一并作为工程设计和环境管理的依据。
三、建设单位要认真落实环评报告规定的各项污染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。

1.废气：投料化料工序颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后，通过1根15米排气筒排放，粉尘排放执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；灭菌、发酵过程中产生的水蒸汽、CO2及臭气，经集气罩收集后引至UV光解催化氧化除臭装置和活性炭吸附装置进行处理，处理后废气经15米排气筒排放，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准；粉碎工序在密闭粉碎设备内进行，依托洁净车间高效过滤系统处理后无组织排放，粉尘排放执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求；污水处理站产生的NH3、H2S恶臭气体，调节池、水解酸化池、污泥压滤等进行加盖处理，废气经管路收集后通过生物过滤除臭系统处理，最终通过15米排气筒排放，废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。锅炉以天然气为原料，并安装低氮燃烧器，锅炉烟气采取袋式除尘器+石灰石-石膏法脱硫技术进行处理，通过15米排气筒排放。锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准，同时执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气预办[2018]177号）中相关要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至房顶排放，净化效率及油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准要求。
2.废水：项目餐饮废水经隔油池处理和盥洗废水排入化粪池处理后与其他废水一同排入厂区内污水处理站处理，处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+UASB+兼氧+好氧+沉淀+深度氧化+悬浮膜”，厂区污水处理站处理后的废水排入园区污水处理厂进一步处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。正定高新污水处理厂正式投运后方可开展经营活动。
3.噪声：项目营运期间噪声主要为离心机、粉碎机等设备运行噪声，采用基础减震、厂房隔声等措施降噪，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.固废：该项目产生的固废主要是生产过程中产生的废包装袋、布袋除尘系统粉尘、脱硫石膏、污水处理站污泥、纯水制备系统产生的废料（包含废石英砂、废活性炭、废滤膜）、活性炭吸附装置产生的废活性炭以及职工生活垃圾和餐厨垃圾。废包装袋收集后外售；布袋除尘器收集的粉尘、脱硫石膏、纯水制备系统产生的废料（包含废石英砂、废活性炭、废滤膜）、污水处理站污泥、生活垃圾、餐厨垃圾收集后交由环卫部门处理。活性炭吸附装置产生的废活性炭属于危险废物，暂存于厂区新建密闭危废间内，定期送有资质单位处置。工业固体废物处置执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定和要求。

四、建设单位必须认真按照环境影响报告表中所列建设内容、平面布局、建设规模、污染防治措施进行建设，不得擅自改变。

五、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，项目建成后进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用。本项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

六、依据环保部《关于印发建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）的通知》（环发[2015]163号）要求，该项目的日常环境监督管理工作由属地环境保护主管部门负责。

七、请你单位取得批复后3个工作日内将批复原件分送石家庄市生态环境局和石家庄市生态环境局正定县分局。

   石家庄市行政审批局 

2018年12月28日 

	抄送：石家庄市生态环境局,石家庄市生态环境局正定县分局，北京尚世环境科技有限公司，河北绿创环境工程有限公司。


- 4 -
- 4 -

